Приложение 5

Техническа спецификация на предвидените за закупуване от кандидата/партньора ДМА и ДНА

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики | Номер на офертата и наименование на производителя/ доставчикa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДМА/ДНА, предвидени за закупуване от КАНДИДАТА |  |  |  |  |
| 1. | АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ДОЗИРАНЕ НА БРАШНО | 1 брой | Системата трябва да съдържа: - 2 бр. Резервоари /съхранители/ за брашно с вместимост 30 тона всеки, изработени от високоустойчиви панели от боядисана стомана (или еквивалент) и/или с платна от текстил, за монтиране в закрито помещение, максимална височина 6 метра, вътрешен слой –гладко покритие, годно за досег с хранителни продукти, конструкция – стомана (или еквивалент) ; Анти-експлозионен панел – 2 бр., по европейска директива за безопасност „ATEX” EN14491 ; Пълнеща тръба за брашно (2 бр), оборудвана със специален изключвател за контрол и сигурност при пълненето, както и мрежа за улавяне на твърди частици; филтър за брашното (при пъленене на резервоарите от камион) – реверсивен „джет“ (или еквивалент) филтър -2 бр.; Детекция на нивото на брашното – детекция на високо и ниско ниво за всеки резервоар /съхранител/; Изваждане/Екстракция на брашното – посредством вибро-дъна; - ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ЗА БРАШНО - Единични тръби и разпределителни кутии; интегрирано поточно сито за брашно (2 бр.) на ротационен принцип, с капацитет 3 тона брашно/час - ДОЗАТОР-КАНТАР за брашно (3 бр.)– капацитет на хопъра – мин. 250 лт , и дозиране на миниум 4 дози на час за всеки; снабдени с тегловни клетки, пневматичен чук, гъвкава изходна връзка; оборудвани с ОБЕЗПРАШИТЕЛ ЗА ДОЗАТОР-КАНТАР (3 БР.) С КАПАК ЗА КАЗАНИ - АВТОМАТИЗАЦИЯ-КОНТРОЛ (1 бр.) - Контролер , с информационен екран, ел. табло и следните възможности: а) следене в реално време на всяка доза брашно б) дозиране от резервоарите към дозатор-кантарите в) следене на склада в резервоарите и контрол на пълненето с брашно г) системи за калибрация | 28092023_DG#1 От ЕС БИ АЙ ЕООД |
| 2. | Опаковаща машина за козунак | 1 брой | Автоматизирана хоризонтална пакетираща машина за опаковане на тестени изделия с размер Φ230 mm, H130 mm, отговаряща на следните изисквания: - Опаковъчен материал 20 BOPP+20 PLCLS (PP cast) (или еквивалент), възможност за работа с рециклируеми материалии и биоразградимо фолио от царевица. - Капацитет/скорост на опаковане мин. 35 опаковки в минута. - Ел. Захранване 380V променлив ток - Входящ конвейер с гладък колан - Сигнален интерфейс за принтер и апликатор - Модификация на секцията за подаването на фолиото за Н > 110 мм. - Модификация на секцията за трансфер на продукта в зоната между надлъжното и напречно лепене за височина > 91 мм - Модификация на крайното лепене за продукт с височина >= 100 мм - Трансферна лента между входящия конвейер и формера за плавен трансфер на продуктa - Надлъжно лепене на фолиото посредством централен лепящ инструмент, състоящ се състои от два комплекта ролки, задвижвани от серво мотори. Първи комплект ролки за издърпване на фолиото. Втори комплект с предназначение нагряване и слепване на фолиото, посредством индукционно лепене с контрол на температурата. Наличие на функция за автоматично отваряне на втория комплект ролки при спиране на машината. Наличие на специално покритие на ролките за студено лепене. - Регулиране на спирачното усилие, в зависимост от диаметъра на ролката - Допълнителен комплект ролки за обтягане на опаковките - Система за предварително подгряване на фолиото преди надлъжното лепене - Водачи в областта между формоващата яка и крайното лепене - Водене на продукта отгоре в зоната между надлъжното и напречното лепене (за височина на продукта > 90 мм) - Гъба за избутване на въздуха от опаковката при напречното лепене, отзад - Усилено изпълнение на крайното лепене - Пневматично задвижван нож на крайното лепене - Контрол на температурата на крайното лепене в мин. 4 точки - Скенер със следните функции: Следене на печатния маркер; Проверка за наличие на печат; Следене на ръба на фолиото; Следене за снадки на фолиото - Отделяне на грешните опаковки с лостов механизъм на изходящия конвейер, - Детектор за двойна опаковка - Auto splicer (автоматична смяна на ролката с фолиото) | СЗ 80-450/ 27.09.2023 от ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД |
| 3. | Опаковаща машина за кифли | 1 брой | Автоматизирана хоризонтална пакетираща машина за опаковане на тестени изделия с размер с размери 260х110хh50 mm, отговаряща на следните изисквания: - Опаковъчен материал 20 BOPP+20 PLCLS (PP cast), възможност за работа с рециклируеми материали и биоразградимо фолио от царевица. - Капацитет/скорост на опаковане мин. 75 опаковки в минута - Ел. Захранване 380V променлив ток - Входящ конвейер с гладък колан - Сигнален интерфейс за принтер и апликатор - Трансферна лента между входящия конвейер и формера за плавен трансфер на продукта - автоматична смяна на ролката с фолиото (Auto splicer) - Регулиране на спирачното усилие, в зависимост от диаметъра на ролката - Надлъжно лепене на фолиото посредством централен лепящ инструмент, състоящ се състои от два комплекта ролки, задвижвани от серво мотори. Първи комплект ролки за издърпване на фолиото. Втори комплект с предназначение нагряване и слепване на фолиото, посредством индукционно лепене с контрол на температурата. Наличие на функция за автоматично отваряне на втория комплект ролки при спиране на машината. Наличие на специално покритие на ролките за студено лепене. - Допълнителен комплект ролки за обтягане на опаковките - Система за предварително подгряване на фолиото преди надлъжното лепене - Водачи в областта между формоващата яка и крайното лепене - Скенер със следните функции: Следене на печатния маркер; Проверка за наличие на печат; Следене на ръба на фолиото; Следене за снадки на фолиото - Гъба за избутване на въздуха от опаковката при напречното лепене, отзад - Усилено изпълнение на крайното лепене - Пневматично задвижван нож на крайното лепене - Контрол на температурата на крайното лепене в 4 точки - Отделяне на грешните опаковки с лостов механизъм на изходящия конвейер, - Детектор за двойна опаковка - Светлинна сигнализация за състоянието на машината | - СЗ 80-460/ 29.09.2023 от ИНТРАМА ИНВЕСТ ООД |
| … |  |  |  |  |
| ДМА/ДНА, предвидени за закупуване от ПАРТНЬОРА (Попълва се само в случай, че в изпълнението на инвестицията участва партньор) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

При несъответствие в количествата, посочени в колона „Количество” от Техническата спецификация и във Формуляра за кандидатстване, за водеща ще се счита информацията във Формуляра за кандидатстване.

В случаите на придобиване на софтуер, представляващ ДНА минималните и/или функционални характеристики, посочени в настоящото Приложение 5, следва задължително да включват освен описание на основните модули на актива и негови конкретни технически спецификации/параметри. В случаите на придобиване на автоматизирани, поточни или друг вид производствени линии, в тази колона на Приложение 5 следва задължително да бъдат посочени (изброени) отделните активи (съставни модули/компоненти и др.), формиращи (включени в) линията със съответните им минимални технически и/или функционални характеристики. В случай че крайната стойност (цена) на актива, заложена в бюджета на проекта, включва и разходи за допълнителна окомплектовка (допълнителни компоненти, елементи и др. към основния актив, калкулирани от доставчика с отделна цена в офертата), то в тази колона на Приложение 5 следва да бъде включена информация за окомплектовката, предвидена за закупуване.

Непредставянето на информация в тази колона няма да се счита за несъответствие с образеца на Техническа спецификация (Приложение 5).